KΕΦΑΛΑΙΟ 2  – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Α) Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος

AΣΚΗΣΗ 1. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα αγωγό αν φορτίο  60 C περνάνε από μία διατομή του αγωγού σε χρονικό διάστημα 2 λεπτών. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω :
		α. 120 A			β. 2.0 A				γ. 0.50 A				δ. 0.0083 A

AΣΚΗΣΗ 2. Το ηλ. ρεύμα που ταξιδεύει από την κάθοδο στην οθόνη της τηλεόρασης είναι 5.0 × 10-5 Α. Πόσα ηλεκτρόνια χτυπάνε στην οθόνη σε χρονικό διάστημα  5 seconds ; 
α. 3.1 × 1024 electrons							β. 6.3 × 1018 electrons
γ. 1.6 × 1015 electrons							δ. 1.0 × 105 electrons

AΣΚΗΣΗ 3. Μία μπαταρία A 1.5V, τροφοδοτεί με ρεύμα 750 mA μία λάμπα για 5.0 min, ενώ μία άλλη μπαταρία Β 1.5V, τροφοδοτεί με ρεύμα 750 mA την ίδια λάμπα για 20 min.  Συγκρινόμενο το ολικό φορτίο που μεταφέρθηκε από τη μπαταρία Β στη λάμπα, με το συνολικό φορτίο που μεταφέρθηκε στη λάμπα από τη μπαταρία Α , είναι :

|  | α. το μισό β. διπλάσιο γ. τετραπλάσιο δ . το ίδιο |
| --- | --- |

AΣΚΗΣΗ 4. Το ρεύμα που διαρρέει μία  λάμπα  είναι  2.0 A. Πόσα Κουλόμπ φορτίου περνάνε μέσα από τη λάμπα σε ένα λεπτό;

α.  60 C		β.  2.0 C		γ.  120 C		δ.  240 C

AΣΚΗΣΗ 5.  Ηλεκτρικό φορτίο ίσο με 30 C περνάει μέσα από μία αντίσταση σε 6 s. Πόσο ρεύμα διαρρέει την αντίσταση ;  (5 Α)

AΣΚΗΣΗ 6.  Αν ηλεκτρικό φορτίο ίσο με 10 C μεταφέρεται μέσω ενός ηλεκτρικού κυκλώματος σε χρονικό διάστημα 5 s , πόση είναι η ένταση του ρεύματος ;   (2 Α)

AΣΚΗΣΗ 7.  Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει αγωγό αν 5٠10 19 ηλεκτρόνια περνάνε από ένα σημείο του αγωγού κάθε 40 s. Δίνεται qe = 1,6٠10 -19 C.       (0,2 Α)

AΣΚΗΣΗ 8.  Από ένα συρμάτινο αγωγό περνά ρεύμα έντασης Ι=4 Α για χρονικό διάστημα t=10 sec. Υπολογίστε την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου q που πέρασε από το σύρμα σε αυτό το χρονικό διάστημα.  (40 C)

AΣΚΗΣΗ 9. Μία ηλεκτρική λάμπα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=20mA ,

α. Σε πόσο χρόνο θα περάσει από τη λάμπα φορτίο ίσο με 4 C ;   (200  s)

β. Πόσο φορτίο θα περάσει από τη λάμπα σε 20 sec ;  (0,4 C)

AΣΚΗΣΗ 10. Ένας μεταλλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης :

α. να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος αν σε χρόνο t=1min  περνά από μία διατομή του αγωγού φορτίο 24 C.   (0,4 A)

β. πόσο φορτίο περνά από μία διατομή του αγωγού σε χρόνο 30 sec  ; (12 C)

AΣΚΗΣΗ 11. Φορτίο q=+10μC μεταφέρεται μεταξύ 2 πόλων Α και Β μιας ηλεκτρικής πηγής. Αν η τάση ανάμεσα στους 2 πόλους είναι   VAB=20 Volts να βρείτε την ηλεκτρική ενέργεια της πηγής. (2٠10 -4  J)

AΣΚΗΣΗ 12. Ερωτήσεις Σωστού ή Λάθους

α. η τάση στα άκρα ενός καταναλωτή είναι μηδέν όταν από αυτόν δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα

β. η τάση στα άκρα ενός καταναλωτή δεν είναι ποτέ μηδέν άσχετα αν από αυτόν διέρχεται ή δεν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα

γ. η τάση στα άκρα μιας μπαταρίας θα είναι   μηδέν αν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα

δ. όταν τα ηλεκτρόνια περνάνε μέσα από ένα λαμπτήρα η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται μόνο σε φωτεινή ενέργεια.

AΣΚΗΣΗ 13. Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει ένα λαμπτήρα είναι Ι=2 Α σε χρόνο t=1 min.Nα υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα στο λαμπτήρα αν είναι γνωστό ότι η ηλεκτρική τάση στα άκρα του λαμπτήρα είναι V=20 V .  (2400  J)