Ενδεικτικά Θέματα Τράπεζας – 5.1 Υλικό τοπικών Δικτύων	2/5/23

ΘΕΜΑ 2

2.1 Αντιστοιχίστε από την δεύτερη στήλη τις επιλογές που ταιριάζουν στα επίπεδα της αρχιτεκτονικής OSI στη πρώτη  στήλη.

| α. Φυσικό επίπεδο | 1. Μετατροπή μορφής δεδομένων |
| --- | --- |
| β. Σύνδεσης Δεδομένων | 2. Αναγνώριση, σύνδεση χρηστών |
| γ. Δικτύου | 3. Φυλλομετρητής (browser) |
| δ. Μεταφοράς | 4. Αξιόπιστη σύνδεση |
| ε. Συνόδου | 5. Προδιαγραφές καλωδίου |
| στ. Παρουσίασης | 6. Δρομολόγηση |
| ζ. Εφαρμογής | 7. Διεύθυνση MAC |

Μονάδες 7

2.2 Αντιστοιχίστε κάθε αριθμό που υπάρχει στα κενά του παρακάτω κειμένου με τους σωστούς όρους από την λίστα που ακολουθεί.

(μεταγωγής πακέτου, μεταγωγή νοητού κυκλώματος, μεταγωγής μηνύματος, μεταγωγής κυκλώματος, συσκευής μεταγωγής ). Ένας όρος δεν χρησιμοποιείται.

«Στα δίκτυα, όπου όλα τα δεδομένα  μεταδίδονται και προωθούνται από κόμβο σε κόμβο σαν ένα ενιαίο σύνολο,  χρησιμοποιείται η τεχνική  ________1__________, ενώ αντίθετα όταν τα δεδομένα χωρίζονται σε μικρότερες ενότητες που ονομάζονται πακέτα και προωθούνται στον προορισμό τους από τους επικοινωνιακούς κόμβους, χρησιμοποιείται η τεχνική _______2_________.  Όμως όταν τα πακέτα ακολουθούν την ίδια διαδρομή από τον αποστολέα στον παραλήπτη  η τεχνική αυτή ονομάζεται _______3_________. Σε ένα δίκτυο με τοπολογία αστέρα  οι υπολογιστές μπορεί να είναι συνδεδεμένοι με την χρήση ________4__________ (switch).»

Μονάδες 8

2.3

A. Σε ποιο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI λειτουργεί  η συσκευή Μεταγωγού (switch) και σε ποιο η συσκευή  Διανομέα (hub);

Μονάδες 2

B. Ποια είναι η κύρια διαφοροποίηση  στη λειτουργία των  δυο συσκευών; Δώστε μια σύντομη απάντηση.

Μονάδες 6

Γ. Δώστε ένα λόγο για τον οποίο μια συσκευή διανομέα (hub)  είναι πιο αργή από μια συσκευή μεταγωγής (switch);

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 4

4.1

Στο σχήμα φαίνεται ένα τοπικό δίκτυο με ένα switch και 6 Η/Υ να δημιουργήσετε τον πίνακα εκμάθησης του switch με τις κατάλληλες εγγραφές.

Σημείωση ο κάθε Η/Υ συνδέεται στην αντίστοιχη πόρτα του switch δηλαδή ο Η/Υ 1 στην πόρτα 1.

Μονάδες 6

4.2

Α. Να σχεδιάσετε την παλμοσειρά  βασικής κωδικοποίησης manchester που κωδικοποιεί την λέξη 10001010

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2

2.2

Α. Ένα κτίριο Α διασυνδέεται ασύρματα με ένα κτίριο Β που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων. Σε ποια γεωγραφική κατανομή κατατάσσετε το δίκτυο αυτό;

Μονάδες 5

Β. Η διασύνδεση μεταξύ δύο κτιρίων γίνεται με οπτική ίνα, όμως ο εξοπλισμός εντός του κτιρίου δεν διαθέτει, οπτική κάρτα δικτύου παρά μόνο καλώδιο χαλκού, τι λύση προτείνετε;

Μονάδες 6

2.3. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α του παρακάτω Πίνακα με 1 στοιχείο από τη στήλη Β και να γράψετε στο γραπτό σας το ζευγάρι που προκύπτει. Από τη στήλη Β περισσεύει 1 στοιχείο.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| α.IEEE 802.11n | 1. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις |
| β.IEEE 802.5 | 2.Λειτουργεί χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις MAC. |
| γ. Fast Ethernet | 3. Υποστηρίζει ταχύτητες έως 300Mbps |
| δ.Switch | 4.Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικούς χώρους. |
| ε.s/FTP | 5.Υποστηρίζει ταχύτητες 100Mbps |
|  | 6.Παρέχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. |

Βαθμοί 5

ΘΕΜΑ 4

4.1 Σε ένα σχολικό κτήριο υπάρχουν δύο εργαστήρια πληροφορικής εγκατεστημένα στο ίδιο όροφο. Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει ένας μεταγωγέας (switch) που συνδέει τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Περιγράψτε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε ώστε τα δύο δίκτυα να επικοινωνούν μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο δίκτυο.

Μονάδες 8

4.2 Το ενιαίο δίκτυο που προέκυψε από το προηγούμενο ερώτημα πρέπει να συνδεθεί με το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου που ανήκει το σχολείο. Γράψτε το όνομα της συσκευής που πρέπει να εγκατασταθεί για την πραγματοποίηση της σύνδεσης περιγράφοντας την βασική λειτουργία της;

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2

2.1

Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω συσκευές είναι ενσωματωμένες σε έναν οικιακό ADSL ή VDSL router.

| Α. Δρομολογητής Β. Μεταγωγέας (switch) Γ. Διανομέας (hub) | Δ. Κάρτα δικτύου Ε. Μόντεμ ευρείας περιοχής ΣΤ. Ασύρματο σημείο πρόσβασης |
| --- | --- |

Μονάδες 8

2.3

Μια δικτυακή συσκευή λαμβάνει σήμα σε μια θύρα και το αναμεταδίδει σε όλες τις διαθέσιμες θύρες. Εξαιτίας αυτού αυξάνει πολύ τον φόρτο του δικτύου. Απαντήστε μονολεκτικά ή με μια σύντομη πρόταση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Α. Ποιο είναι το όνομα της συσκευής;

Μονάδες 3

Β. Σε ποιο/α επίπεδο/α του OSI λειτουργεί;

Μονάδες 3

Γ. Τι είδους τοπολογία υλοποιεί στο εσωτερικό της;

Μονάδες 3

2.2

Συγκρίνετε τις μονοτροπικές και πολυτροπικές οπτικές ίνες με βάση α) την μέγιστη απόσταση μετάδοσης β) την διάμετρο του πυρήνα γ) το πλήθος ακτινών φωτός που διέρχονται από την οπτική ίνα.

Μονάδες 9