Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

Ονοματεπώνυμο: 
Ημερομηνία:

## ΜΕΡΟΣ Α: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(30 ερωτήσεις – μία σωστή απάντηση)

- Στις οπτικές ίνες το μέσο μετάδοσης είναι:
α) Χάλκινοι αγωγοί
β) Ραδιοκύματα
γ) Υάλινοι οπτικοί κυματοδηγοί
δ) Ομοαξονικό καλώδιο

- Το φαινόμενο που επιτρέπει τη διάδοση του φωτός στην οπτική ίνα είναι:
α) Περίθλαση
β) Ολική ανάκλαση
γ) Πόλωση
δ) Συντονισμός

- Ποια συσκευή παράγει το φως στις οπτικές ίνες;
α) Αντίσταση
β) Πυκνωτής
γ) LED ή Laser
δ) Πηνίο

- Ποιο μέρος της οπτικής ίνας μεταφέρει το σήμα;
α) Coating
β) Cladding
γ) Πυρήνας
δ) Μανδύας

- Ο ρόλος του coating είναι:
α) Η μετάδοση του σήματος
β) Η ολική ανάκλαση
γ) Η μηχανική προστασία
δ) Η ενίσχυση του σήματος

- Οι μονοτροπικές οπτικές ίνες έχουν:
α) Μεγάλο πυρήνα
β) Πολλά μονοπάτια φωτός
γ) Πολύ μικρό πυρήνα
δ) Χαμηλή ταχύτητα

- Η ένωση σύντηξης στις οπτικές ίνες γίνεται με:
α) Κόλλα
β) Πίεση
γ) Τήξη
δ) Βίδες

- Τα βύσματα οπτικών ινών χρησιμοποιούνται όταν:
α) Θέλουμε μόνιμη σύνδεση
β) Δεν απαιτείται αποσύνδεση
γ) Χρειάζονται συχνές συνδέσεις
δ) Δεν υπάρχουν απώλειες

- Τα μικροκύματα είναι:
α) Μηχανικά κύματα
β) Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
γ) Ηχητικά κύματα
δ) Οπτικά μόνο

- Τα μικροκύματα διαδίδονται με ταχύτητα:
α) Ήχου
β) 1 m/s
γ) Φωτός
δ) 100 km/h

- Το Wi-Fi βασίζεται σε:
α) Καλώδια χαλκού
β) Οπτικές ίνες
γ) Μικροκύματα
δ) Υπέρυθρες

- Το Wi-Fi είναι:
α) Πρωτόκολλο
β) Εμπορικό όνομα
γ) Τύπος καλωδίου
δ) Συσκευή

- Το Hub λειτουργεί στο επίπεδο:
α) Δικτύου
β) Μεταφοράς
γ) Φυσικό
δ) Εφαρμογής

- Το Hub μεταδίδει τα δεδομένα:
α) Μόνο στον προορισμό
β) Σε όλες τις θύρες
γ) Μόνο στον server
δ) Ασύρματα

- Το Switch αναγνωρίζει τον προορισμό μέσω:
α) Θύρας
β) IP
γ) MAC διεύθυνσης
δ) Ονόματος

- Το Switch μπορεί να λειτουργεί σε:
α) Μονόδρομη λειτουργία
β) Half-duplex μόνο
γ) Full-duplex
δ) Αναλογική λειτουργία

- Το Access Point χρησιμοποιείται για:
α) Ενσύρματη σύνδεση
β) Ασύρματη πρόσβαση
γ) Αποθήκευση δεδομένων
δ) Δρομολόγηση

- Hotspot ονομάζεται:
α) Ιδιωτικό LAN
β) Δημόσιο σημείο ασύρματης πρόσβασης
γ) Είδος καλωδίου
δ) Switch

- Το LAN καλύπτει:
α) Πολύ μεγάλες αποστάσεις
β) Ολόκληρες χώρες
γ) Περιορισμένη γεωγραφική περιοχή
δ) Παγκόσμια περιοχή

- Ποια τοπολογία έχει κεντρικό κόμβο;
α) Δίαυλος
β) Δακτύλιος
γ) Αστέρας
δ) Πλέγμα

- Σε ποια τοπολογία αν κοπεί το καλώδιο σταματά όλο το δίκτυο;
α) Αστέρα
β) Πλέγματος
γ) Διαύλου
δ) Δένδρου

- Η τοπολογία πλέγματος προσφέρει:
α) Χαμηλό κόστος
β) Πλεονασμό διαδρομών
γ) Ένα μόνο μονοπάτι
δ) Χαμηλή αξιοπιστία

- Τα ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούν:
α) Χαλκό
β) Οπτικές ίνες
γ) Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
δ) Ομοαξονικά καλώδια

- Σήμα ονομάζεται:
α) Μόνο ηλεκτρικό ρεύμα
β) Μεταβολή φυσικού μεγέθους
γ) Μόνο ψηφιακή πληροφορία
δ) Μόνο ήχος

- Η περίοδος ενός σήματος είναι:
α) Η συχνότητα
β) Ο χρόνος μιας επανάληψης
γ) Το πλάτος
δ) Η ταχύτητα

- Η συχνότητα ισούται με:
α) Τ
β) 2Τ
γ) 1/Τ
δ) Τ²

- Το αναλογικό σήμα έχει:
α) Διακριτές τιμές
β) Συνεχείς τιμές
γ) Δύο στάθμες
δ) Ψηφιακή μορφή

- Το ψηφιακό σήμα έχει:
α) Άπειρες τιμές
β) Συνεχείς τιμές
γ) Διακριτές στάθμες
δ) Μόνο αναλογική μορφή

- Η διαμόρφωση γίνεται στον:
α) Δέκτη
β) Πομπό
γ) Διακομιστή
δ) Κόμβο

- Οι κεραίες χρησιμοποιούνται για:
α) Αποθήκευση
β) Επεξεργασία
γ) Εκπομπή και λήψη
δ) Κωδικοποίηση

## ΜΕΡΟΣ Β: ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

(30 ερωτήσεις)
Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ).

- Οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

- Το cladding προστατεύει μηχανικά την οπτική ίνα.

- Οι μονοτροπικές ίνες επιτρέπουν πολλά μονοπάτια φωτός.

- Η ένωση σύντηξης έχει μικρές απώλειες.

- Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

- Το Hub αναγνωρίζει διευθύνσεις συσκευών.

- Το Switch μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα.

- Σε Hub όλες οι συσκευές μοιράζονται το ίδιο εύρος ζώνης.

- Το Access Point συνδέει ασύρματες συσκευές σε δίκτυο.

- Τα hotspots είναι πάντα επί πληρωμή.

- Το LAN καλύπτει μικρή γεωγραφική περιοχή.

- Η τοπολογία διαύλου χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα.

- Στην τοπολογία αστέρα η βλάβη ενός καλωδίου επηρεάζει μόνο έναν κόμβο.

- Η τοπολογία πλέγματος δεν έχει εναλλακτικές διαδρομές.

- Τα ασύρματα δίκτυα είναι πιο ασφαλή από τα ενσύρματα.

- Το σήμα είναι μεταβολή φυσικού μεγέθους στον χρόνο.

- Η περίοδος σχετίζεται με τη συχνότητα.

- Τα περιοδικά σήματα δεν επαναλαμβάνονται.

- Το αναλογικό σήμα είναι συνεχές.

- Το ψηφιακό σήμα έχει συνήθως δύο στάθμες.

- Το modem χρησιμοποιείται σε μεταδόσεις δεδομένων.

- Οι κεραίες χρησιμοποιούνται μόνο για λήψη.

- Τα ασύρματα δίκτυα επηρεάζονται από παρεμβολές.

- Το WAN καλύπτει μικρότερη περιοχή από το LAN.

- Τα MAN καλύπτουν περιοχές πόλεων.

- Η τοπολογία δικτύου δείχνει τη διάταξη των κόμβων.

- Το εύρος ζώνης αφορά τη χωρητικότητα μετάδοσης.

- Τα ψηφιακά σήματα είναι λιγότερο ανθεκτικά στον θόρυβο.

- Οι οπτικές ίνες έχουν μεγάλο εύρος ζώνης.

- Η ασύρματη μετάδοση δεν χρειάζεται καλώδια.