- Δίκτυο (network): Σύνολο υπολογιστών που επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα.

- Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, π.χ. σε μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα.

- Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές είναι απομακρυσμένοι (τέτοιο δίκτυο είναι το Διαδίκτυο).

- Διαδίκτυο (Internet) = Σύνολο από εκατομμύρια δίκτυα σε όλο το κόσμο που συνδέονται μεταξύ τους (Το Δίκτυο των Δικτύων).

- Πρόγραμμα Πλοήγησης ή φυλλομετρητής (Browser): Πρόγραμμα με το οποίο βλέπουμε ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριμένα, όταν αυτό το πρόγραμμα ανακτά τον κώδικα HTML μιας ιστοσελίδας που βρίσκεται σε κάποιο web server , τη "διαβάζει", "διερμηνεύει" τις ετικέτες HTML και εμφανίζει την ιστοσελίδα σε μορφή κατανοητή στον απλό χρήστη. Π.χ. Internet Explorer- Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Safari κτλ.

- Παροχείς Υπηρεσιών Internet ή Πάροχοι (ISP Internet Service Providers):

Εταιρείες μέσω των οποίων έχουμε πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι, την εργασία κτλ.

- Δρομολογητής (router): Συσκευή που είναι υπεύθυνη για την μετάδοση των πακέτων δεδομένων στο Internet. Το Internet αποτελείται από ένα σύνολο αμέτρητων δρομολογητών που συνδέονται μεταξύ τους.

- URL (Uniform Resource Locator) : . δηλώνει μια διεύθυνση ενός πόρου του Παγκόσμιου Ιστού.

Π.χ. http://www.epal.gr/fakelos/home.html

όπου

  - http είναι το πρωτόκολλο για τις ιστοσελίδες (για την υπηρεσία WWW).

  - www.epal.gr είναι το όνομα του υπολογιστή που περιέχει τη σελίδα (server).

  - fakelos/home.html είναι η διαδρομή όπου βρίσκεται η σελίδα αποθηκευμένη.

Ιός (virus) = πρόγραμμα που έχει “παράξενη” συμπεριφορά.

- Trojan horse = πρόγραμμα με το οποίο κάποιος ελέγχει τον υπολογιστή μας.

- worm = ιός που πολλαπλασιάζεται αυτόματα αντιγράφοντας τον εαυτό του με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται.

- phishing = η απόσπαση δεδομένων όπως όνομα χρήστη (username), κωδικός (password), αριθμό πιστωτικής κάρτας κτλ. παριστάνοντας ότι πρόκειται για νόμιμη ιστοσελίδα που προσφέρει κάποια υπηρεσία.

- spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία) = Τα διάφορα διαφημιστικά ή ενοχλητικά e-mail που λαμβάνουμε.

Antivirus = πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς.

Firewall (τείχος προστασίας) = πρόγραμμα που προστατεύει τον υπολογιστή μας ή μικρά ιδιωτικά δίκτυα που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο από κυβερνοεπιθέσεις, αφού επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.

cookies = αρχεία κειμένου (με κάποιον κωδικό) που αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας όταν επισκεπτόμαστε κάποιες συγκεκριμένες σελίδες (π.χ. online shops).

Hyperlink ή link (υπερσύνδεσμος ή σύνδεσμος) - Μια λέξη ή φράση ή εικόνα μέσω του οποίου μπορούμε να μεταφερθούμε σ' ένα άλλο σημείο στην ίδια ιστοσελίδα ή σε μια άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

Hypertext (υπερκείμενο) – Κείμενο που περιέχει συνδέσμους και μπορούμε να μεταφερθούμε σ' ένα άλλο σημείο του ή σε ένα άλλο κείμενο.

Search Engine - Μηχανή Αναζήτησης. Ιστοσελίδες που επιτρέπουν την αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά με κάποιο θέμα, με βάση κάποιες λέξεις κλειδιά.

IP Address - Είναι η μοναδική διεύθυνση που αποκτά ο κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Internet και αποτελείται από 4 ακέραιους αριθμούς, με τιμές από 0 έως και 255, χωρισμένους με τελείες, όπως για παράδειγμα 192.10.254.28. Η IP διεύθυνση μπορεί να αποδίδεται αυτόματα από τον router ή τον server, οπότε αποκαλείται δυναμική, ή να είναι συγκεκριμένη (στατική).

HTTP - HyperText Transfer Protocol, δηλ. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ-Κειμένου. Το πρωτόκολλο για τον Παγκόσμιο Ιστό, δηλαδή χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ιστοσελίδων.

HTTPS (HTTP Secure) - Ασφαλές πρωτόκολλο μετάδοσης ιστοσελίδων κατά το οποίο γίνεται κρυπρογράφηση κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Χρησιμοποιείται όταν στέλνονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθμός πιστωτικής κάρτας κτλ)

Server - Διακομιστής ή Εξυπηρετητής. Ένας κεντρικός υπολογιστής ή πρόγραμμα που έχει ως σκοπό να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους άλλους χρήστες. Web Server - Ειδικός διακομιστής (server) που φιλοξενεί κάποιες ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού.

Home Page - Γνωστή και ως αρχική σελίδα, Η πρώτη σελίδα που βλέπουμε όταν ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης. Μπορεί να αλλάξει από τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης. Επίσης, αναφέρεται και στην κεντρική σελίδα ενός ιστοτόπου (site) και έχει συνήθως την ονομασία index.html ή index.php.

Social Media - Mέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Π.χ. FaceBook, Twitter, LinkedIn, Youtube κτλ.

ADSL (ή απλά DSL) – Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τη σύνδεσή μας στο Internet μέσω της τηλεφωνικής γραμμής (από το σπίτι ή τη δουλειά). Υποστηρίζει μεγαλύτερη ταχύτητα για “κατέβασμα” δεδομένων από ότι για ανέβασμα. Στην απλή του μορφή υποστηρίζει 24Mbps για download και 1 Mbps για upload.

(VDSL ή VHDSL) -Η τεχνολογία Very-high-bitrate DSL είναι μια DSL τεχνολογία που προσφέρει γρηγορότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων από το ADSL/ADSL2+.

To πετυχαίνει αυτό χρησιμοποιώντας FTTN ή FTTC αρχιτεκτονική, δηλαδή ο εξοπλισμός(DSLAM) τοποθετείται σε επίπεδο γειτονιάς (συνήθως στα ΚΑΦΑΟ).

Οι μέγιστες ταχύτητες που παρέχει το VDSL είναι τα 26 Mbps συμμετρικά, ή τα 52/12 Μbps ασύμμετρα. Αυτές οι ταχύτητες επιτυγχάνονται σε απόσταση έως 300 μέτρα.(Πηγή: Βικιπαίδεια).

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Μπορούμε να στείλουμε ή να πάρουμε email με

  - Ειδικά προγράμματα π.χ. Microsoft Outlook, Outlook Express.

  - WebMail = λήψη και αποστολή email μέσω του παγκόσμιου ιστού με το πρόγραμμα πλοήγησης.

- Ανταλλαγή μηνυμάτων, Συνομιλίες: Οι υπηρεσίες αυτές, αν και διακριτές και αυτόνομες, έχουν πλέον ενσωματωθεί ως λειτουργίες σε εφαρμογές τηλεφωνίας και βιντεοκλήσεων, και επιτρέπουν τη σύγχρονη ή ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου.

- Μεταφορά αρχείων (FTP File Transfer Protocol) μέσω Διαδικτύου.

- Forum (oμάδες Συζήτησης). Iστοσελίδες όπου μπορεί κάποιος να δημοσιοποιήσει την άποψη του σε κάτι ή να θέσει ερωτήματα και να λάβει απαντήσεις.

- Blog (ιστολόγιο). Iστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται σαν καθημερινά ημερολόγια από τους δημιουργούς τους που αφορούν την προσωπική ζωή ή τα ενδιαφέροντα του εκδότη τους, κάποια νέα, απόψεις, κοινωνικά σχόλια κτλ. Τα άρθρα (posts) σε ένα blog εμφανίζονται συνήθως σε χρονολογική σειρά.

- Τηλεφωνία και βιντεοκλήσεις μέσω Διαδικτύου: Η πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με ή χωρίς τη χρήση βίντεο είναι πλέον καθημερινότητα. Το Skype, το

Facetime, το Jitsi, το ooVoo, τα Google Hangouts, το Viber. Οι υπηρεσίες αυτές εξασφαλίζουν μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συμμετεχόντων.

- Απομακρυσμένος έλεγχος: Η πρόσφατη τάση στον απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστή είναι η σύνδεση με εφαρμογές που επιτρέπουν πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος. Π.χ. TeamViewer.

Πηγή Σημειώσεων: https://tetradiomathiti.wordpress.com/(ΤοBlogτου 1ουΕΠΑΛ Συκεών)